行车维保作业安全注意事项

1、行车维保人员必须具备国家规定的特种作业人员相应资格，持证上岗。

2、行车维保人员应当严格遵守各项安全操作规程，避免造成自身及他人的人身及设备的伤害。严禁随意拆除、改装设备的安全设施。在进行电焊作业时，应遵守《手工电弧焊作业规程》；进行气焊、气割操作时，应遵守《气焊、气割作业规程》；高处作业，严格遵守《登高作业制度》。

3、行车维保人员必须遵守我司的安全防火、现场管理等有关规章制度。应掌握相关的各种安全防火设施如灭火器等的使用方法。发现安全隐患应及时处理，自己不能解决或不便解决的应及时通报设备服务部或我司其它相关部门。

4、坚持贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针；做到三不伤害:不伤害他人;不伤害自已;不被他人伤害。

5、做到现场文明施工；施工现场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自拆除。

6、行车日常维修：修理前维修人员必须与生产厂领导取得联系，由专人监护，并悬挂工作牌。

7、行车大修及轨道整修：修理前将维修方案报设备服务部确认，相关安全措施报安环部审核，再与生产厂或部门领导沟通落实维修配合接洽工作。由安环部配备1名专职安全员，生产厂配备1-2名兼职安全员，负责施工现场的日常安全管理工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施，并做好安全记录。

8、附《登高作业制度》、《气焊气割作业作业安全操作规程》、《手工电弧焊安全操作规程》、《设备动力部外协施工人员管理规定》、《行车日常维修作业单》、《行车大修及轨道整修作业单》。

登高作业制度

1、从事高处作业及登高架设作业的人员要定期体检。经医生诊断，凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高处作业及登高架设作业的人员，不得从事高处作业及登高架设作业。

2、高处作业及登高架设作业前，必须对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查，不得在存在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。

3、作业时衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工，必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。

4、高处作业所用材料要堆放平稳，不得妨碍作业，并制定防止坠落的措施；使用工具应有防止工具脱手坠落伤人的措施；工具用完应随手放入工具袋(套)内。上下传递物件禁止抛掷。

5、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时，禁止进行露天高处及登高架设作业、起重和打桩作业。

6、使用梯子登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过一处。梯子横档间距以300mm为宜。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

7、单面梯工作角度以75℃±5℃为宜；人字梯上部夹角以35℃-45℃为宜，使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。

8、没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。高处作业与地面联系，应设通讯装置，专人负责。

9、乘人的外用电梯、吊笼，应有可靠的安全保护装置。除指派的专业人员外，禁止攀登起重臂、绳索或随同运料的吊篮，吊装物上下。

10、修理行车时维修人员必须配戴安全帽。修理前必须与行车工及生产厂领导取得联系，由专人监护，并悬挂工作牌。

气焊气割作业安全操作规程

1、气焊、气割作业人员必须持质量技术监督局发放的有效焊、割特种作业操作证才能上岗，严禁无证操作。

2、严禁氧气瓶与乙炔等可燃气体的气瓶及易燃物品同室储存。空瓶与实瓶应分开存放，保持直立，整齐放置，并作标识。

3、氧气瓶和乙炔瓶在运输、储存和使用时，不得靠近热源、不得在阳光下曝晒，环境温度不得超过40℃，如不能保证，应采取遮阳或喷淋措施降温。严禁用40℃以上的热水或其他热源对乙炔瓶进行加热。

4、氧气瓶和乙炔瓶应轻装轻卸，避免受到剧烈振动和撞击，严禁抛、滑、滚、碰，以防止因气体膨胀而发生爆炸。

5、氧气瓶和乙炔瓶在储运时，瓶阀应戴好安全赗，防止损坏瓶阀而发生事故；在移动作业时，氧气瓶和乙炔瓶应采用专用小车分别搬运，并有防倒措施。

6、气焊、气割的作业地点，消防设施必须配备齐全。作业点与易燃易爆物品的距离不小于10米，如作业地点堆存大量易燃易爆品且又不能采取可靠的防护措施时，严禁焊割作业。在作业地点有可能形成爆炸性气体、蒸汽或积聚爆炸性粉尘时，禁止焊割作业。

7、如要焊割盛装过易燃易爆物、强氧化剂和有毒物品的容器，必须彻底清洗干净后，才能焊割。

8、严禁设备在带压时焊接或切割，带压设备检修前一定要先卸完压力，并且焊割前必须打开所有孔盖，常压而密闭的设备也不允许进行焊接与切割。

9、在氧气瓶和乙炔瓶瓶阀的出口处必须配置专用的减压器，氧气减压器不得沾有油脂且不得与乙炔减压器混用。减压器上装有的压力表应保持完好并定期校验。减压器有故障应立即停止使用，不得随意拆卸。减压器冻结时，严禁敲击和用火焰加热，只能用热水或蒸汽解冻。每个减压器只准接一把焊具或割具。

10、氧气瓶、乙炔瓶在使用时，必须直立，并应采取措施防止倾倒，严禁卧放使用。两瓶的距离不小于6米，动火点到乙炔气瓶的水平距离不小于10米。

11、焊割工的焊接手套、防护眼镜等个人防护用品应完好且穿戴齐全，符合安全要求。

12、开启氧气、乙炔气瓶时，速度要慢，人体和面部应避开出气口及减压器的表盘。

13、检查并确定焊、割具和输气管不漏气，输气管各个接头连接牢固且不漏气，焊、割嘴不堵塞。严禁氧气、乙炔在泄漏的情况下使用。如果在焊割过程中乙炔气管接头漏气或脱开，则会导致乙炔气着火烧伤人员或引起火灾。

14、在进行气焊作业时，先打开焊具氧气调节阀，再打开乙炔调节阀并立即进行点火，调节氧气、乙炔调节阀，使火焰至适当大小，对工件进行气焊。工作结束，先关乙炔调节阀，再关氧气调节阀，熄灭火焰。

15、切割工作结束，应先关切割氧调节阀，再依次关闭乙炔调节阀、预热氧调节阀。

16、输送气体的软管太长、太细或者曲折太多、飞溅的熔渣堵塞喷嘴和焊、割嘴过热是造成回火的主要原因，因此不要使用过长、过细的输气软管，在焊割过程中注意不要使软管过多曲折，保持焊、割嘴与工件表面间的距离，经常用通针通喷射孔和清除粘附在上面的金属微粒，连续焊、割时间不能太长。焊割过程中发生回火时，应迅速关闭氧气阀。回火熄灭后，如焊、割嘴过热，应待其冷却后再重新点火。氧气软管爆炸燃烧时，应立即关闭氧气瓶阀。

17、乙炔瓶使用过程中，开闭乙炔瓶瓶阀的专用扳手，应始终装在阀上。暂时中断使用时，必须关闭焊具或割具的阀门和氧气瓶、乙炔瓶瓶阀，严禁手持点燃的焊具或割具调节氧气瓶、乙炔瓶减压器或开关瓶阀。

18、氧气瓶和乙炔瓶瓶内气体不得用尽，必须留有0.1~0.2Mpa的余压。

19、焊割工作结束时应及时关闭气源，拆除减压器或旋松减压器的气压调节顶针。重新开启氧气和乙炔瓶阀之前，必须确认减压器的调节顶针处在松开位置时，方准开启瓶阀。

20、使用结束后，焊具、割具应妥善保管，以防损伤漏气。

21、氧气输气管的颜色为红色，乙炔输气管的颜色为黑色，严禁互换使用。连接于焊具或割具的气管长度不能短于5米，一般在10~15米为宜。经常检查气管是否刮伤、压伤或破损，发现气管损坏应及时更换，严禁沾染油污，工作时，不能将气管与电焊机电缆混在一起。特别注意在焊割过程中不得使熔滴或熔渣与气管接触而致其燃烧。

22、气割前，操作者应考虑在整个操作过程中，移动的位置是否安全，当零件割到最后断开时，割断的部件是否会砸伤人。禁止焊割悬挂在起重机上的工件。

23、在地沟等狭窄和通风不良的有限空间进行焊割时，应在地面上点火并调节火焰，且焊具、割具都应随人进出。另外要注意通风并设专人监护。

24、不得直接在水泥地面上切割金属，以防水泥表面炸裂伤人。严禁在带电的工件上进行焊割。严禁自行对氧气瓶和乙炔瓶瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理或更换，严禁对瓶体和底座等进行焊接修理。严禁在瓶体上引弧。严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用。

手工电弧焊安全操作规程

1、手工电弧焊(以下简称电焊)作业人员必须持质量技术监督局发放的有效焊接特种作业操作证才能上岗，严禁无证操作。

2、电焊的作业地点，消防设施必须配备齐全。作业点与易燃易爆物品(如棉纱、油漆、汽油、柴油木屑等)的距离不小于10米，如作业地点堆存大量易燃易爆品且又不能采取可靠的防护措施时，严禁电焊作业。在作业地点有可能形成爆炸性气体、蒸汽或积聚爆炸性粉尘时，禁止电焊作业。

3、雨天禁止露天电焊作业；作业场地应有良好的通风条件，以防中毒等事故的发生。

4、高处作业，脚手架应牢固，并使用合格的安全带，焊接导线应扎紧在固定地方，不应缠绕在身上或搭在背上工作。焊接作业点下方不得有人员，作业点的垂直下方与易燃易爆物品的距离不小于10米。

5、如要焊接盛装过易燃易爆物、强氧化剂和有毒物品的容器，必须将容器彻底清洗置换干净、确认安全可靠后方可焊接。

6、严禁在承压设备上焊接，承压设备检修前一定要先卸压，并且电焊前必须打开所有孔盖，常压而密闭的设备也不允许进行电焊。

7、在狭小的舱室和容器内焊接，应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板，保证焊工身体与焊件间绝缘。采用有效的通风，防止有害气体和烟尘对人体的侵害，但严禁用氧气吹入，焊接作业时现场应有人留守在外部监护，以防发生意外时，立即切断电源便于急救。

8、焊工的工作服、焊接手套、绝缘鞋等个人防护用品应完好且穿戴齐全，符合安全要求并保持干燥。为预防弧光辐射，焊工必须使用电焊防护面罩。

9、焊接前，焊工应先检查并确保电焊机有良好的绝缘和可靠的保护接地或接零装置。电焊钳的手柄绝缘良好，禁止使用绝缘损坏或没有绝缘的电焊钳。

10、焊机的电源线必须有足够的导电截面积和良好的绝缘，其长度一般不得超过2~3米。确需使用长电源线时，必须将其架高距地面2.5米以上并尽可能沿墙布设，并在焊机附近加设专用开关。不得将电源线随意拖于地面。

11、连接焊机、焊钳和工件的焊接回路导线应有良好的导电性和绝缘层，其长度一般以20~30m为宜。尽可能无接头，确需接长时接头不得多于2个，并要保证接头牢固可靠，外部绝缘良好。严禁利用厂房的金属结构、管道或其它金属物搭接起来作为导线使用。严禁将导线搭于气瓶、热力管道或工作介质为易燃物品的管道和容器上。严禁导线与油脂等易燃物品接触。

12、不可将电源线、焊接回路导线放在焊接电弧的附近或炽热的焊缝金属上，避免高温烧坏绝缘层，同时，也要避免碰撞磨损。如焊接电缆有破损应及时进行修理或更换。

13、接通或切断电源，动作应迅速，并要求在电源开关的侧面进行操作。正在进行焊接操作时（电弧正在燃烧），禁止切断电源，以防在开关的接触点处产生电弧，引起电伤事故。

14、调节电流或改变极性时，应在空载状态下进行。焊机不允许长时间短路，中断工作时，焊钳要放在安全的地方，防止焊钳与工件之间发生短路而烧损电焊机。

15、操作引弧前，焊工应该注意周围，以免强烈弧光伤害他人眼睛。焊接过程中，严禁将过热的电焊钳放入水中冷却。更换电焊条应戴绝缘手套。清除焊渣应戴防护镜。

16、焊接作业结束后或临时离开工作现场，应将焊钳放在不会发生短路的地方，并及时切断焊机的电源。每天下班前，应检查工作场地附近是否有引起火灾的隐患，在确认安全后方可离开。

17、焊机应放置在干燥通风处，保持焊机的整洁。移动焊机时，应避免焊机的剧烈震动。应经常检查焊接电缆和接线板是否损坏，接线柱的螺母是否松动，导线的绝缘层是否完好，电流调节机构是否灵活、完好。电焊设备的检查和修理，必须由电工进行，焊工不得擅自拆修。

18、改变焊机接头、转移工作地点，焊机发生故障需检修时，必须在切断电源后进行。

19、焊接头及焊后的工件不能随便乱扔，要妥善放置，更不能扔在易燃易爆物品的附近，以免发生火灾。

20、在进行焊接操作时，注意熔融的焊渣不能直接流淌于水泥地面上，以防水泥表面炸裂伤人。

行车日常维修作业单

| 行车使用部门 |  |  | 行车具体位置 |  | 行车型号规格 | 维修人姓名 | 维修日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修前进场时间及落实配合工作确认 |  |  |  | 行车工： 班长或厂长： |  |  |  |
| 故障及维修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修后离场时间及维修结果确认 |  |  |  | 行车工： 班长或厂长： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

行车日常维修作业单

| 行车使用部门 |  |  | 行车具体位置 |  | 行车型号规格 | 维修人姓名 | 维修日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修前进场时间及落实配合工作确认 |  |  |  | 行车工： 班长或厂长： |  |  |  |
| 故障及维修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修后离场时间及维修结果确认 |  |  |  | 行车工： 班长或厂长： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

行车大修及轨道整修作业单

| 行车使用部门 |  | 行车具体位置 |  |  | 行车型号规格 | 维修人员数量及现场维修负责人 | 计划维修周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行车大修或轨道整修方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备服务部确认签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场安全方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安环部确认签字 |  |  |  |  |  |  |
| 行车使用部门领导签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修前进场时间及现场施工安全条件配备确认会签 |  | 行车使用部门领导确认： |  |  |  |  |  |
|  |  | 安环部确认： |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备服务部确认： |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场维修负责人确认： |  |  |  |  |  |
| 维修后离场时间及维修结果确认会签 |  | 现场维修负责人确认： |  |  |  |  |  |
|  |  | 行车使用部门领导确认： |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备服务部确认： |  |  |  |  |  |
|  |  | 安环部确认： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |